지리 정보 시스템 기반 추측항법 알고리즘

Dead reckoning algorithm based on Geographic information systems

제목 :

지리 정보 시스템 기반 추측항법 알고리즘(Dead recooning algorithm based on Geographic informatin systems)

요약 :

지리 정보 시스템에서 제공하는 도로의 위치와 IMU 센서를 이용하여 GPS 음영 지대에서 현재 위치를 추측할 수 있게 한다.

청구 범위 (제안 내용):

청구항 1

추정된 이전의 지리 정보 기반 위치와 지리 정보 시스템, IMU 센서로부터 얻어진 역학 정보와 속도 정보로부터 현재의 지리 정보 기반 위치를 추정하는 방법

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 지리정보 데이터 기반 추측 항법에 관한 것이다

배 경 기 술

추측 항법은 현재의 실제 위치를 알 수 없을 때 각도와 속도 정보만으로 현재의 위치를 추측하여 항해하는 방법이다.

선행기술문헌

-

발명의 내용

해결하려는 문제

네비게이션 등의 어플리케이션에 있어 GPS는 자동 항법의 구현에 있어 매우 중요한 체계이지만, 터널과 같이 사방이 막혀 있는 구조물 내에서는 GPS의 전파를 수신할 수 없기 때문에  GPS를 사용할 수 없다. 이를 해결하기 위해  진행각도와 속력만으로 현재의 위치를 간접적으로 알아내는 추측 항법을 사용할 수 있지만 이것은 필연적으로 오차를 동반하며, 오차를 주기적으로 보정하지 않으면 종종 치명적인 결과를 수반한다. 이에 본 발명은 IMU 센서로부터 얻어진 역학 정보와 함께 지리 정보를 이용하여 오차를 보정하는 방법을 다룬다.

문제의 해결 수단

본 발명은 역학 정보를 얻기 위해 IMU 센서를 사용한다. 하지만 IMU 센서만으로는 현재 위치에 대한 정확한 보정을 할 수 없기에, 이를 위해 지리 정보(길의 위치)를 사용한다. IMU 센서 이외의 추가적인(운송 수단의 개조를 요구하지는 않는) 센서를 사용한다면 더 높은 정확도로 위치를 추정할 수 있으나, 이것은 선택 사항이다.

발명의 효과

GPS 음영 지대에서 운송 수단의 개조 없이 현재 위치를 정확하게 파악할 수 있음

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

0. 지리 정보 시스템에서 도로의 일정 간격 ∆s마다 지점을 설정하고(이하 n번째 지점이라 한다) n번째 지점에서의 곡률 (이하 n번째 지점에서의 GIS 곡률이라 한다) κGIS,n=∆θ∆s과 기울기 (이하 n번째 지점에서의 GIS 기울기라 한다) βGIS,n=tan∆z∆s , 방위각(이하 n번째 지점에서의 GIS 방위각이라 한다) ΦGIS,n=tan∆y∆x를 미리 계산해 둔다.

1. IMU 센서로부터 위치의 추측에 필요한 각속도(이하 IMU 각속도라 한다)와 속도(이하 IMU 속도라 한다)의 데이터를 얻는다. 가능한 실시예로써, IMU 센서 모듈을 y축 방향이 이동 수단의 진행 방향을 가리키고 z축 방향이 이동 수단의 바닥 면 방향을 가리키도록 고정한 뒤, IMU의 가속도 센서와 자이로스코프 센서로부터 IMU 각속도를 얻고, IMU 각속도를 적분하여 각도(이하 IMU 각도라 한다)를 얻은 뒤, 측정된 가속도에서 중력가속도에 의한 영향을 배재하여 역학적 운동에 의한 가속도(이하 IMU 가속도라 한다)을 얻고 IMU 가속도를 적분하여 IMU 속도를 얻는다.

1.1. 센서는 필연적으로 오차를 수반하므로, 오차에 대한 보정은 중요하다. 가능한 실시예로써, 자이로스코프와 가속도센서의 출력을 상보 필터를 구성하여 융합한 뒤 칼만 필터를 사용하여 IMU 각도를 알아내고, 오프셋이 필터링된 가속도센서의 출력에 칼만 필터를 사용한 뒤 9.8m/s의 근사값이나 지리정보시스템의 데이터를 통해 보정된 위치 정보(이하 GIS 위치라 한다)로부터 추정한 중력가속도를 가속도에서 제외하여 IMU 가속도를 알아낸다. 또한 다수의 가속도센서를 그림 1과 같이 다양한 각도로 PCB에 실장하여 존재할 수 있는 가속도센서 출력의 비선형성에 의한 출력을 보정한다.

2. 이전에 계산된 GIS 위치와 IMU 속도로부터, 실제 속도와 보정되지 않은 현재의 지리 정보 기반 위치(이하 보정 전 GIS 위치라 한다)를 구한다. 가능한 실시예로써, 보정 전 GIS 위치는 이전에 계산된 GIS 위치에 속도를 누적하여 얻는다. 실제 속도는 IMU 센서 기반 속도와 같지만, 더 높은 정확도를 얻기 위해 IMU 센서 기반 속도 대신 도플러 레이더나 듀얼 카메라 또는 거리 측정 센서로부터 속도를 측정하거나 유추하여 사용할 수 있다(이 경우 IMU 센서 중 가속도 센서는 사용하지 않을 수 있지만, 다양한 종류의 센서로 측정함으로써 측정 오차를 줄이는 효과를 얻기 위해 사용하는 것이 좋다).

3. IMU 각속도로부터 구한 각속력을 실제 속도로부터 구한 속력으로 나누어 얻는 곡률(이하 IMU 곡률이라 한다) κIMU과 지점 n에서의 GIS 곡률 κGIS,n을 이용하여 n에 대해 정의되는 함수 f(n)과 IMU 각도에서 지평면과 이동 방향이 이루는 각에 해당하는 성분 θIMU와 지점 n에서의 GIS 기울기 βGIS,n 을 이용하여 n에 대해 정의되는 함수 g(n), 지점 n의 위치와 보정 전 GIS 위치를 이용하여 n에 대해 정의되는 함수 p(n)에 대해, 함수 f,g,p와 상수 n으로부터 정의되는 함수 q(f,g,p,n)이 최소가 되는 n을 찾고 GIS 위치를 n번째 지점의 위치로 업데이트한다. 가능한 실시예로써 f(n)= (κIMU-κGIS,n)2a1, g(n)= (θIMU- βGIS,n)2a2이고, 보정 전 GIS 위치와 n번째 지점의 위치 사이의 거리(미터 단위)를 dn이라 할 때 p(n)= (logedn+a4)4a3이며, q(f,g,p,n)=f(n)g(n)p(n)이다. 더 높은 정확도를 위해 지자계 센서 등으로 진행 방향의 방위각(동쪽 방향을 +x 방향, 북쪽 방향을 +y 방향으로 하였을 때 ΦMAG=tan∆y∆x, 이하 MAG 방위각이라 한다)을 측정하여 사용할 수 있는데 이 경우에는 MAG 방위각 ΦMAG와 지점 n에서의 GIS 방위각 ΦGIS,n 을 이용하여 n에 대해 정의되는 함수 h(n)에 대해, 함수 f,g,h,p와 상수 n으로부터 정의되는 함수 q(f,g,h,p,n)이 최소가 되는 n을 찾고 GIS 위치를 n번째 지점의 위치로 업데이트한다;이 때 가능한 h(n)= (ΦMAG-ΦGIS,n)2a5이고 p(n)= (logedn+a4)6a3이며 q(f,g,h,p,n)=f(n)g(n)h(n)p(n)이다. a1,..., a5는 경험적으로 결정되어야 하는 상수이다.

그림 1