주파수 모델링 기반 위상 보코더 알고리즘

요약

본 논문은 원래의 신호가 포함하는 정현파 성분의 주파수를 예측하여 위상을 보간하는 방법에 대해 기술한다. time stretch를 위한 위상 보코더에서 위상의 지연 정도를 예측하는 것은 중요한 문제 중 하나이지만, 여기에는 일관된 해답이 존재하지 않는다. 많은 경우에서 STFT-위상 지연-ISTFT만을 사용하는 단순한 방법을 채택할 경우에는 높은 품질의 결과물을 얻을 수 없으므로 복수의 FFT 크기 사용과 발진기 뱅크를 통한 정현파의 합성과 같은 복잡한 방법을 사용하지만, 이와 같이 복잡한 알고리즘은 병렬화에 불리하다. 본 논문은 STFT과 위상 지연 알고리즘, 그리고 ISTFT만을 필수 요소로 포함하는 간단한 방법을 사용하여 높은 수준의 병렬화가 가능하면서 높은 품질의 결과물을 얻을 수 있는 위상 보코더를 위한 위상 지연 알고리즘을 제시한다. 본 알고리즘은 오직 단일 크기의 FFT만을 요구하며 고전적인 위상 보코더의 구조와 크게 다르지 않으므로 다양한 응용 사례에 쉽게 적용 가능하다는 장점을 가진다.

I. 서론

위상 보코더는 위상 정보를 통해 오디오 신호의 시간 영역에 존재하는 정보를 보간하는 보코더이다. 음높이 변화가 없는 time stretch를 위해서 위상 보코더가 사용되는데, time stretch를 위한 위상 보코더를 구현하기 위한 방법으로 아래와 같은 방식을 생각할 수 있다.

여기서 를 적절하게 결정하는 것은 매우 어렵다. 가장 간단한 방법으로는 k번째 bin의 주파수인 를 알고 있으므로 오버랩이 이루어지는 시간 간격과 bin의 주파수로부터 해당 시간 간격동안 발생할 것으로 예상되는 위상의 변화 정도를 계산하여 사용하는 것이지만, 이것은 bin 간의 간섭을 고려하지 않으므로 많은 경우에서 끔찍한 결과물을 만든다. 훨씬 나은 방법은 Peak phase-locking으로써, 스팩트로그램에서 peak를 감지하여 위상을 locking 하는 것이다. Dominant peak의 주파수를 라고 한다면, 식은 아래와 같이 결정될 수 있다.

여기에서 Dominant peak의 주파수를 측정하기 위해 여러 방법들이 존재한다. 가장 직관적인 방법은 피크에 가장 근접한 두 개의 bin으로부터 계산하는 것이다. 이와 같은 방법은 손상된 음원에서 손상된 부분을 복구하는 방법과 같이 time stretch를 위한 위상 보코더에 국한되지 않고 다양하게 사용된다.

피크를 감지하는 위상 보코더는 강력하지만, 많은 경우에서 위상 보코더를 통해 얻어진 결과물은 깨끗하지 않은 스펙트로그램을 만든다. 이에 위상 보코더를 통한 접근 방식을 사용하지 않는 time stretch에 대한 방법론도 논의되었다. 강력한 방법 중 하나는 sinusoidal 모델링이다. 이 방법은 신호가 포함하는 정현파를 모델링하는 데 관심이 있으며, 이와 같은 접근 방법을 사용하는 알고리즘들은 위상의 꼬임을 풀기보다는 신호에서 정현파의 변화를 정확하게 예측해 오실레이터 뱅크를 통해 합성하는 것에 관심을 가진다. 이와 같은 접근법은 보다 정확한 시간과 주파수의 예측을 위해 복수의 FFT 크기를 사용하며, 때때로 복수의 윈도우 크기와 함께 저역/고역 통과 필터를 포함한다. 이와 같은 방법은 강력하지만, 구조적으로 느리고 복잡하며, 타악기(특히 낮은 소리의 타악기)의 소리를 정확하게 처리하지 못하는 한계를 가진다.

II. 제안된 알고리즘

본 알고리즘은 사람의 노랫소리와 타악기의 소리를 포함하는 복잡한 음원에서 time stretch를 수행하였을 때 스팩트로그램의 뭉개짐을 최소화하는 것을 목표로 설계되었다. 본 알고리즘은 STFT의 결과로부터 스팩트로그램에서 피크를 추적하고, 피크 인근의 bin은 모두 같은 위상 지연을 갖도록 한다. 알고리즘은 스팩트로그램에서 피크를 추적하지만, 피크의 주파수는 위상 지연에 사용할 중심 주파수와 같지 않고, 같은 위상 지연을 가지는 bin들에서 이들의 위상 지연 정도를 계산하기 위해 사용되는 중심 주파수는 피크의 주파수와 같지 않다. 아래는 알고리즘의 Expression이다.

void modifyphase() { parallel for (int a = 1; a < img.y; a++) { for (int b = 0; b < n; b++) { mag[a][b] = cabs(rawdata[a][b]); } int le, cent; int ri = 0; double _centerfreq, _mag; double peak; int continuity; int cut = 0; int ri_backup; while (1) { le = ri; ri = le; cent = le; peak = mag[a][le]; continuity = 1; cut = 0; while (1) { if (ri > n / 2) break; if (peak < mag[a][ri] && !cut) { peak = mag[a][ri]; cent = ri; } if (!ri) ri++; else if (mag[a][ri] >= mag[a][ri + 1]) { ri_backup = ri + 1; if (ri < 50 && mag[a][ri] < 0.8 * peak) cut = 1; else if (ri < 100 && mag[a][ri] < 0.7 * peak) cut = 1; else if (ri < 150 && mag[a][ri] < 0.7 * peak) cut = 1; else if (ri < 200 && mag[a][ri] < 0.65 * peak) cut = 1; else if (mag[a][ri] < 0.65 * peak) cut = 1; } else { if (cut && mag[a][ri_backup] * 1.1 < mag[a][ri]) { ri = ri_backup; break; } } ri++; } int centl, centr; for (centl = le; mag[a][centl] < peak * 0.7; centl++); for (centr = ri; mag[a][centr] < peak * 0.7; centr--); cent = (cent+((centl + centr) >> 1))>>1; _centerfreq = mag[a][cent] * (double)cent; _mag = mag[a][cent]; int p = 1; while (cent - p >= le && cent + p <= ri && p < 4) { _centerfreq += mag[a][cent + p] * (double)(cent + p) + mag[a][cent - p] * (double)(cent - p); _mag += mag[a][cent + p] + mag[a][cent - p]; p++; } if (_mag) _centerfreq /= _mag; else _centerfreq = (double)((le + ri) >> 1); for (int i = le; i <= ri; i++) centerfreq.data[a][i] = _centerfreq; if (ri >= n / 2) break; } } parallel for (int b = 0; b <= n / 2; b++) { old[b] = centerfreq.data[0][b]; now[b] = centerfreq.data[1][b]; } for (int a = 2; a < img.y - 2; a++) { double* tmp; tmp = oold; oold = old; old = now; now = tmp; for (int b = 0; b <= n / 2; b++) { now[b] = centerfreq.data[a][b]; } for (int b = 0; b < n / 2;) { double centerfreq2o, centerfreq0, centerfreq1, centerfreq2, centerfreq3, centerfreq4; int centerfreq_int; centerfreq2o = now[b]; centerfreq2 = centerfreq2o; centerfreq_int = (int)(centerfreq2 + .5); double centerfreq0_mag = 0,centerfreq1_mag=0,centerfreq3_mag=0,centerfreq4_mag=0; for (int i = centerfreq_int - phasewidth(centerfreq_int); i < centerfreq_int + phasewidth(centerfreq_int); i+=2) { if (i >= 0 && i <= n / 2 ) { double weight = 1 / (1+(double)dist(i, centerfreq_int)); if (mag[a - 2][(int)(oold[i] + .5)]*weight > centerfreq0_mag) { centerfreq0 = oold[i]; centerfreq0_mag = mag[a - 2][(int)(oold[i] + .5)]; } if (mag[a - 1][(int)(old[i] + .5)] * weight > centerfreq1_mag) { centerfreq1 = old[i]; centerfreq1_mag = mag[a -1][(int)(old[i] + .5)]; } if (mag[a + 1][(int)(centerfreq.data[a + 1][i] + .5)] * weight > centerfreq3_mag) { centerfreq3 = centerfreq.data[a+1][i]; centerfreq3_mag = mag[a +1][(int)(centerfreq.data[a + 1][i] + .5)]; } if (mag[a + 2][(int)(centerfreq.data[a + 2][i] + .5)] * weight > centerfreq4_mag) { centerfreq4 = centerfreq.data[a + 2][i]; centerfreq4_mag = mag[a + 2][(int)(centerfreq.data[a + 2][i] + .5)]; } } } if (!isnear(centerfreq0, centerfreq1)) { if (isnear(centerfreq0, centerfreq2)) { double p = (centerfreq0 + centerfreq2)/2; int pint = (int)(p + 0.5); for (int t = pint - phasewidth(pint); t <= pint + phasewidth(pint); t++) if(t>=0 && t<=n/2) centerfreq.data[a - 1][t] = p; } centerfreq0 = centerfreq1; } if (!isnear(centerfreq3, centerfreq4)) { centerfreq4 = centerfreq3; } if (isnear(centerfreq1, centerfreq2)) { if (isnear(centerfreq2, centerfreq3)) { if(dist(centerfreq1,centerfreq2)>dist(centerfreq1,centerfreq3)&&dist(centerfreq2,centerfreq3)>dist(centerfreq1,centerfreq3)) centerfreq2 = 0.1 * centerfreq0 + 0.4 * centerfreq1 + 0.4 * centerfreq3 + 0.1 * centerfreq4; else centerfreq2 = 0.1 * centerfreq0 + 0.2 * centerfreq1 + 0.4 * centerfreq2 + 0.2 * centerfreq3 + 0.1 * centerfreq4; centerfreq_int = (int)(centerfreq2 + .5); for (; centerfreq.data[a][b] == centerfreq2o && b < centerfreq_int - phasewidth(centerfreq_int); b++) centerfreq.data[a][b] = (double)b; for (; centerfreq.data[a][b] == centerfreq2o && b < centerfreq_int + phasewidth(centerfreq_int); b++) centerfreq.data[a][b] = centerfreq2; for (; centerfreq.data[a][b] == centerfreq2o; b++) centerfreq.data[a][b] = (double)b; } else { centerfreq2 = 0.2 * centerfreq0 + 0.4 * centerfreq1 + 0.4 * centerfreq2; centerfreq_int = (int)(centerfreq2 + .5); for (; centerfreq.data[a][b] == centerfreq2o && b < centerfreq_int - phasewidth(centerfreq_int); b++) centerfreq.data[a][b] = (double)b; for (; centerfreq.data[a][b] == centerfreq2o && b < centerfreq_int + phasewidth(centerfreq_int); b++) centerfreq.data[a][b] = centerfreq2; for (; centerfreq.data[a][b] == centerfreq2o; b++) centerfreq.data[a][b] = (double)b; } } else { if (isnear(centerfreq2, centerfreq3)) { centerfreq2 = 0.4 * centerfreq2 + 0.4 * centerfreq3 + 0.2 * centerfreq4; centerfreq_int = (int)(centerfreq2 + .5); for (; centerfreq.data[a][b] == centerfreq2o && b < centerfreq_int - phasewidth(centerfreq_int); b++) centerfreq.data[a][b] = (double)b; for (; centerfreq.data[a][b] == centerfreq2o && b < centerfreq_int + phasewidth(centerfreq_int); b++) centerfreq.data[a][b] = centerfreq2; for (; centerfreq.data[a][b] == centerfreq2o; b++) centerfreq.data[a][b] = (double)b; } else { for (; centerfreq.data[a][b] == centerfreq2o && b < centerfreq_int - phasewidth(centerfreq_int); b++) centerfreq.data[a][b] = (double)b; for (; centerfreq.data[a][b] == centerfreq2o && b < centerfreq_int + phasewidth(centerfreq_int); b++); for (; centerfreq.data[a][b] == centerfreq2o; b++) centerfreq.data[a][b] = (double)b; } } } } double dn = dshift2 * 3.14159265358979323846 /(double)n; parallel for (int b = 0; b <= n / 2; b++) { double base = carg(rawdata[0][b]); for (int a = 1; a < img.y; a++) { base += dn * (centerfreq.data[a - 1][b] + centerfreq.data[a][b]); rawdata[a][b] = cexp(_Dcomplex{ 0,base }); if (!(a & 15)) base = carg(rawdata[a][b]); } } parallel for (int a = 0; a < img.y; a++) { int b = 0; for (; b <= n / 2; b++) { rawdata[a][b]._Val[0] *= mag[a][b]; rawdata[a][b]._Val[1] *= mag[a][b]; } for (; b < n; b++) { rawdata[a][b]._Val[0] = rawdata[a][n - b]._Val[0]; rawdata[a][b]._Val[1] = -rawdata[a][n - b]._Val[1]; } } }

알고리즘은 피크 검출부와 중심 주파수 계산부, 중심 주파수 보정부, 위상 변이 수행부로 나눌 수 있다. 아래는 피크 검출부의 알고리즘이다.

(…) int le, cent; int ri = 0; double _centerfreq, _mag; double peak; int continuity; int cut = 0; int ri_backup; while (1) { le = ri; ri = le; cent = le; peak = mag[a][le]; continuity = 1; cut = 0; while (1) { if (ri > n / 2) break; if (peak < mag[a][ri] && !cut) { peak = mag[a][ri]; cent = ri; } if (!ri) ri++; else if (mag[a][ri] >= mag[a][ri + 1]) { ri_backup = ri + 1; if (ri < 50 && mag[a][ri] < 0.8 * peak) cut = 1; else if (ri < 100 && mag[a][ri] < 0.7 * peak) cut = 1; else if (ri < 150 && mag[a][ri] < 0.7 * peak) cut = 1; else if (ri < 200 && mag[a][ri] < 0.65 * peak) cut = 1; else if (mag[a][ri] < 0.65 * peak) cut = 1; } else { if (cut && mag[a][ri_backup] * 1.1 < mag[a][ri]) { ri = ri_backup; break; } } ri++; } (…)

위의 코드는 스팩트로그램 상에서 피크를 검출한다. le는 피크를 포함하는 스팩트로그램 봉우리에서 왼쪽의 골에 해당한다. ri는 스팩트로그램 봉우리에서 오른쪽의 골에 해당한다. le는, 스팩트로그램의 탐색을 시작할 때에는 항상 0번째 bin이고, 이전에 봉우리를 탐색한 적이 있을 경우 이전 봉우리에서의 ri와 같은 값이므로 쉽게 알 수 있다. 문제는 ri와 봉우리의 위치를 찾는 것이다. 봉우리의 위치 cent는 스팩트로그램을 bin의 계수가 커지는 방향으로 탐색하면서 진폭이 가장 높은 위치로 계속해서 갱신되고, 이 때의 진폭은 peak에 저장된다. 봉우리의 탐색을 그만둘지 여부를 결정하는 변수 cut은 처음에 0의 값을 가진다. 만약 현재 bin의 진폭이 peak의 일정 배수(현재 ri의 크기에 따라 0.8, 0.7, 0.65 중 하나)보다 작아진다면, cut은 1이 된다. cut이 1임은 현재 봉우리의 고도(진폭)가 내려가고 있음을 의미한다. cut이 1일 때 진폭이 봉우리에서 가장 낮은 곳의 진폭보다 1.1배 이상 증가했다면, 봉우리의 오른쪽 골에 해당하는 ri를 봉우리에서 가장 낮은 곳으로 되돌리고, 탐색을 중지한다.

아래는 중심 주파수 계산부의 알고리즘이다.

(…) int centl, centr; for (centl = le; mag[a][centl] < peak * 0.7; centl++); for (centr = ri; mag[a][centr] < peak * 0.7; centr--); cent = (cent+((centl + centr) >> 1))>>1; _centerfreq = mag[a][cent] * (double)cent; _mag = mag[a][cent]; int p = 1; while (cent - p >= le && cent + p <= ri && p < 4) { _centerfreq += mag[a][cent + p] * (double)(cent + p) + mag[a][cent - p] * (double)(cent - p); _mag += mag[a][cent + p] + mag[a][cent - p]; p++; } if (_mag) _centerfreq /= _mag; else _centerfreq = (double)((le + ri) >> 1); for (int i = le; i <= ri; i++) centerfreq.data[a][i] = _centerfreq; (…)

알고리즘은 봉우리의 피크 위치를 결정한다. 앞서 계산된 것은 진폭이 최대가 되는 bin의 위치(정수)이지, 봉우리의 피크의 주파수(실수)가 아니다. 만약 음원이 깨끗하게 합성된 정현파만을 포함한다면, 봉우리의 주파수는 단지 피크에 해당하는 계수와 주위의 1개 계수만을 이용하면, 아래 수식을 통해 정확하게 예측된다.

_centerfreq=k=peak-1peak+1(k×magk)k=peak-1peak+1mag[k]

sin((a-b)x)+sin((a+b)x)=2cos(bx)sin(ax)이기 때문에, 위의 식은 자명하다. 하지만 사람 목소리의 스팩트로그램은 아래와 같이 깨끗하게 나오지 않는다.

그렇기 때문에, 가능한 한 많은 계수들을 사용하여 예측할 필요가 있다. 알고리즘은 봉우리의 피크 높이의 0.7배보다 높은 진폭을 가지는 왼쪽과 오른쪽 끝 지점의 계수 평균과 피크의 계수를 평균한 값으로 피크의 위치를 수정한다. 이후 피크의 양 옆 4개씩의 계수를 이용하여 중심의 주파수를 계산한다.

피크 검출부에서 얻어진 피크의 위치를 그대로 사용하지 않고 봉우리의 피크 높이의 0.7배보다 높은 진폭을 가지는 왼쪽과 오른쪽 끝 지점의 계수 평균과 피크의 계수를 평균한 값으로 수정하여 사용하는 이유는 아래와 같은 경우가 존재하기 때문이다.

사람 목소리는 vibration을 포함하기 때문에, 항상 스팩트로그램이 깨끗하게 나오지 않는다. 위의 스팩트로그램에서, 검은색 가로줄에 해당하는 영역을 이미지의 아래에 확대해 첨부하였다. 위의 사례에서, 분명 a나 c보다는 b를 중심 주파수로 선택하는 것이 적합하다. 하지만 피크는 a 또는 c에 존재하므로, 단순히 피크를 탐지하는 것만으로는 b를 중심 주파수로 채택하는 결과를 얻을 수 없다. 하지만 피크 높이의 0.7배보다 높은 진폭을 가지는 왼쪽과 오른쪽 끝 지점의 계수는 a와 c의 방향에 존재하므로, 둘의 평균은 위치가 b에 가깝다.

아래는 중심 주파수 보정부의 알고리즘이다. 이것은 본 알고리즘에서 유일하게 병렬로 처리될 수 없는 부분이지만, 연산량이 다른 영역에 비하면 많지 않다.

(…) parallel for (int b = 0; b <= n / 2; b++) { old[b] = centerfreq.data[0][b]; now[b] = centerfreq.data[1][b]; } for (int a = 2; a < img.y - 2; a++) { double* tmp; tmp = oold; oold = old; old = now; now = tmp; for (int b = 0; b <= n / 2; b++) { now[b] = centerfreq.data[a][b]; } for (int b = 0; b < n / 2;) { double centerfreq2o, centerfreq0, centerfreq1, centerfreq2, centerfreq3, centerfreq4; int centerfreq_int; centerfreq2o = now[b]; centerfreq2 = centerfreq2o; centerfreq_int = (int)(centerfreq2 + .5); double centerfreq0_mag = 0,centerfreq1_mag=0,centerfreq3_mag=0,centerfreq4_mag=0; for (int i = centerfreq_int - phasewidth(centerfreq_int); i < centerfreq_int + phasewidth(centerfreq_int); i+=2) { if (i >= 0 && i <= n / 2 ) { double weight = 1 / (1+(double)dist(i, centerfreq_int)); if (mag[a - 2][(int)(oold[i] + .5)]*weight > centerfreq0_mag) { centerfreq0 = oold[i]; centerfreq0_mag = mag[a - 2][(int)(oold[i] + .5)]; } if (mag[a - 1][(int)(old[i] + .5)] * weight > centerfreq1_mag) { centerfreq1 = old[i]; centerfreq1_mag = mag[a -1][(int)(old[i] + .5)]; } if (mag[a + 1][(int)(centerfreq.data[a + 1][i] + .5)] * weight > centerfreq3_mag) { centerfreq3 = centerfreq.data[a+1][i]; centerfreq3_mag = mag[a +1][(int)(centerfreq.data[a + 1][i] + .5)]; } if (mag[a + 2][(int)(centerfreq.data[a + 2][i] + .5)] * weight > centerfreq4_mag) { centerfreq4 = centerfreq.data[a + 2][i]; centerfreq4_mag = mag[a + 2][(int)(centerfreq.data[a + 2][i] + .5)]; } } } if (!isnear(centerfreq0, centerfreq1)) { if (isnear(centerfreq0, centerfreq2)) { double p = (centerfreq0 + centerfreq2)/2; int pint = (int)(p + 0.5); for (int t = pint - phasewidth(pint); t <= pint + phasewidth(pint); t++) if(t>=0 && t<=n/2) centerfreq.data[a - 1][t] = p; } centerfreq0 = centerfreq1; } if (!isnear(centerfreq3, centerfreq4)) { centerfreq4 = centerfreq3; } if (isnear(centerfreq1, centerfreq2)) { if (isnear(centerfreq2, centerfreq3)) { if(dist(centerfreq1,centerfreq2)>dist(centerfreq1,centerfreq3)&&dist(centerfreq2,centerfreq3)>dist(centerfreq1,centerfreq3)) centerfreq2 = 0.1 * centerfreq0 + 0.4 * centerfreq1 + 0.4 * centerfreq3 + 0.1 * centerfreq4; else centerfreq2 = 0.1 * centerfreq0 + 0.2 * centerfreq1 + 0.4 * centerfreq2 + 0.2 * centerfreq3 + 0.1 * centerfreq4; centerfreq_int = (int)(centerfreq2 + .5); for (; centerfreq.data[a][b] == centerfreq2o && b < centerfreq_int - phasewidth(centerfreq_int); b++) centerfreq.data[a][b] = (double)b; for (; centerfreq.data[a][b] == centerfreq2o && b < centerfreq_int + phasewidth(centerfreq_int); b++) centerfreq.data[a][b] = centerfreq2; for (; centerfreq.data[a][b] == centerfreq2o; b++) centerfreq.data[a][b] = (double)b; } else { centerfreq2 = 0.2 * centerfreq0 + 0.4 * centerfreq1 + 0.4 * centerfreq2; centerfreq_int = (int)(centerfreq2 + .5); for (; centerfreq.data[a][b] == centerfreq2o && b < centerfreq_int - phasewidth(centerfreq_int); b++) centerfreq.data[a][b] = (double)b; for (; centerfreq.data[a][b] == centerfreq2o && b < centerfreq_int + phasewidth(centerfreq_int); b++) centerfreq.data[a][b] = centerfreq2; for (; centerfreq.data[a][b] == centerfreq2o; b++) centerfreq.data[a][b] = (double)b; } } else { if (isnear(centerfreq2, centerfreq3)) { centerfreq2 = 0.4 * centerfreq2 + 0.4 * centerfreq3 + 0.2 * centerfreq4; centerfreq_int = (int)(centerfreq2 + .5); for (; centerfreq.data[a][b] == centerfreq2o && b < centerfreq_int - phasewidth(centerfreq_int); b++) centerfreq.data[a][b] = (double)b; for (; centerfreq.data[a][b] == centerfreq2o && b < centerfreq_int + phasewidth(centerfreq_int); b++) centerfreq.data[a][b] = centerfreq2; for (; centerfreq.data[a][b] == centerfreq2o; b++) centerfreq.data[a][b] = (double)b; } else { for (; centerfreq.data[a][b] == centerfreq2o && b < centerfreq_int - phasewidth(centerfreq_int); b++) centerfreq.data[a][b] = (double)b; for (; centerfreq.data[a][b] == centerfreq2o && b < centerfreq_int + phasewidth(centerfreq_int); b++); for (; centerfreq.data[a][b] == centerfreq2o; b++) centerfreq.data[a][b] = (double)b; } } } } (…)

이 알고리즘은 추출된 피크들의 집합이 시간적으로 연속적인 특성을 가지게 하기 위해 사용된다. 이웃한 프레임 간의 중심 주파수 변화가 크면 위상의 꼬임이 심해지기 때문에, 그 차이를 줄이는 것은 중요하다.

위의 이미지는 본 알고리즘의 수행 전(왼쪽)과 수행 후(오른쪽)의 중심 주파수 변화를 나타낸다. 각각의 프레임에서 중심 주파수에 해당하는 부분에 흰색 점을 찍어서 나타내었다. 앞선 문장에서 ‘그 차이를 줄이는 것’은 위의 이미지에서 흰색 점들이 가급적 부드러운 곡선을 이루도록 만드는 것을 의미한다. 본 알고리즘은 시간에 따른 중심 주파수의 변화에 대해 일종의 저역 통과 필터처럼 동작한다. 이웃한 다섯 개의 프레임에 대해, 다섯 개 프레임 사이의 중심 주파수에 따라 적절한 커널을 합성곱하여 저역 통과 필터를 구현한다.

아래는 위상 변이 수행부의 알고리즘이다. 이것은 peak phase-locking의 구현이다.

(…) double dn = dshift2 * 3.14159265358979323846 /(double)n; parallel for (int b = 0; b <= n / 2; b++) { double base = carg(rawdata[0][b]); for (int a = 1; a < img.y; a++) { base += dn * (centerfreq.data[a - 1][b] + centerfreq.data[a][b]); rawdata[a][b] = cexp(_Dcomplex{ 0,base }); if (!(a & 15)) base = carg(rawdata[a][b]); } } parallel for (int a = 0; a < img.y; a++) { int b = 0; for (; b <= n / 2; b++) { rawdata[a][b]._Val[0] *= mag[a][b]; rawdata[a][b]._Val[1] *= mag[a][b]; } for (; b < n; b++) { rawdata[a][b]._Val[0] = rawdata[a][n - b]._Val[0]; rawdata[a][b]._Val[1] = -rawdata[a][n - b]._Val[1]; } } }

여기에는 특별히 새로운 것이 없다. 다만 중심 주파수를 그대로 사용하지 않고, 이웃한 위쪽 프레임과의 중심 주파수 평균을 사용하였다. 왜냐하면 우리의 관심 대상은 ‘위상을 얼마만큼 밀어야 하는 것인가’이고, 중심 주파수는 한 개 프레임이 지날 동안의 시간 간격 동안 centerfreq.data[a - 1][b]에서 centerfreq.data[a][b]으로 변화하기 때문이다.

상기 문단에서 위상 보코더를 위한 위상 지연 계산 알고리즘을 제시하였지만, 위의 알고리즘과 같이 사용할 수 있는 몇 가지 유용한 방법이 있다. 위상 보코더는 필연적으로 위상의 꼬임을 포함하므로, 서로 다른 재생 속도를 가지는 time stretch에서 overlap의 기준을 입력 파형으로 잡을 경우 재생 속도가 빠르면 출력 파형에서는 overlap이 많이 일어나기 때문에, 출력 파형에서 overlap이 재생 속도와 관계없이 항상 일정한 횟수만큼 일어나도록 하기 위해서 overlap을 수행하는 샘플의 간격을 입력 파형이 아닌 출력 파형에 대해 계산하여 설정하는 것이 좋다. 더하여, 높은 주파수 분해능을 포기하지 않으면서 큰 윈도우의 크기로 인한 시간 방향으로의 뭉개짐을 줄이기 위해, window 함수로 Hann의 제곱을 사용하였다. 경험적으로, Hann의 제곱은 본 알고리즘에서 Hann을 사용했을 때보다 항상 나은 스팩트로그램 출력을 보여주었다. Hann의 제곱 윈도우는 STFT 수행 전과 ISTFT 수행 후, 총 두 번 적용되었다. 본 문단에서 설명한 기법들을 모두 포함하는 (위상 보코더를 포함하는) time stretch 알고리즘의 코드는 에서 확인할 수 있다.

III. 실행 결과

알고리즘의 성능 비교를 위해 복수의 방법으로 time stretch를 할 경우의 스펙트로그램을 제시한다. Bin의 중심 주파수를 이용하는 고전적인 위상 보코더와(Goldwave), 본 논문에서 제안하는 위상 보코더, 주파수 모델링과 oscillator bank를 사용하는 time stretch 알고리즘(SBSMS)에 의한 결과를 첨부하였다.

| 원본 | SBSMS | Proposed N=4096,overlap 10x | Classical N=4096,overlap=8x |
| --- | --- | --- | --- |

Time stretch를 수행하였을 때, 타악기가 아닌 악기와 사람의 목소리와 같이 정현파로 모델링될 수 있는 신호 성분에 대해, 위상의 꼬임이 가장 적고 가장 깨끗한 스팩트로그램을 보여주는 알고리즘은 SBSMS이지만, 본 논문이 제안하는 알고리즘도 상당히 깨끗한 스팩트로그램을 보여주었다. 타악기 소리의 경우, SBSMS는 음원을 복수의 정현파로 분해한 뒤 발진기 뱅크로 합성하는 구조를 가지기 때문에, 타악기의 넓은 주파수 범위에서 균일하게 강한 소리를 재현하지 못했지만, 본 논문이 제안하는 알고리즘은 이보다 깨끗한 스팩트로그램을 보여주었다.

아래는 실행 시간의 비교이다.

알고리즘은 높은 병렬 처리 효율을 보이며, 멀티 코어 프로세서 환경에서 빠르게 실행될 수 있다. 병렬 처리를 포함하지 않아도 알고리즘은 여전히 SBSMS보다 가볍다.

IV. 고찰

위상 보코더에서 위상의 꼬임 문제를 해결하는 것은 매우 어렵다. 본 논문은 다른 기법 없이STFT-위상 보코더-ISTFT 구조만을 포함하는 time stretch 애플리케이션에서 높은 품질의 결과물을 제공할 수 있는 위상 보코더 알고리즘을 제시하였다. 알고리즘이 병렬적인 특성을 가지므로, 본 알고리즘은 실시간으로 time stretch를 수행해야 하는 애플리케이션을 구현하는 데 유용할 것이다.

확인 필요:

J. Laroche and M. Dolson, "Phase-vocoder: about this phasiness business," Proceedings of 1997 Workshop on Applications of Signal Processing to Audio and Acoustics, 1997, pp. 4 pp.-, doi: 10.1109/ASPAA.1997.625603.

J. Laroche and M. Dolson, "Improved phase vocoder time-scale modification of audio," in IEEE Transactions on Speech and Audio Processing, vol. 7, no. 3, pp. 323-332, May 1999, doi: 10.1109/89.759041.

J. Laroche and M. Dolson, "New phase-vocoder techniques for pitch-shifting, harmonizing and other exotic effects," Proceedings of the 1999 IEEE Workshop on Applications of Signal Processing to Audio and Acoustics. WASPAA'99 (Cat. No.99TH8452), 1999, pp. 91-94, doi: 10.1109/ASPAA.1999.810857.

P. Magron, R. Badeau and B. David, "Phase reconstruction of spectrograms with linear unwrapping: Application to audio signal restoration," 2015 23rd European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 2015, pp. 1-5, doi: 10.1109/EUSIPCO.2015.7362333.

S. N. Levine, T. S. Verma and J. O. Smith, "Alias-free, multiresolution sinusoidal modeling for polyphonic, wideband audio," Proceedings of 1997 Workshop on Applications of Signal Processing to Audio and Acoustics, 1997, pp. 4 pp.-, doi: 10.1109/ASPAA.1997.625602.

http://sbsms.sourceforge.net/

https://github.com/abc351/phasevocoder

R. Yoneguchi and T. Murakami, "Time-scale and pitch-scale modification by the phase vocoder without occurring the phase unwrapping problem," 2017 22nd International Conference on Digital Signal Processing (DSP), 2017, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICDSP.2017.8096149.